| investitor: | FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE Pavlinska 2, Varaždin |
| --- | --- |
| projekt: | SEPARAT GLAVNOG PROJEKTA IZMJENE FASADNE STOLARIJE – FAZA I. |
| lokacija: | Pavlinska 2, Varaždin |
| vrsta projekta: | ARHITEKTONSKI PROJEKT |
| tehnički dnevnik : | 9/2015 |
| glavni projektant : | TAMARA ČELAR, dipl.ing.arh. |
| projektant: | TAMARA ČELAR, dipl.ing.arh. |
| direktor: | KRUNOSLAV POKOS, dipl.ing.građ. |
| mjesto i datum: | Varaždin, svibanj 2018. |

SADRŽAJ:

0.0.	OPĆI DIO

1.0.	TEKSTUALNI DIO

2.0.	TROŠKOVNIK

2.1.	SHEME STOLARIJE

3.0.	GRAFIČKI DIO

3.1.	IZVEDBENI DETALJI

3.2.	TLOCRTI  S OZNAČENIM POZICIJAMA PROZORA

UVOD

Fakultet organizacije i informatike će izvesti zamjenu vanjskih prozora, zbog dotrajalosti i povećanja energetske učinkovitosti cijele građevine Predmetna građevina na kojoj će se raditi zamjena stolarije je zgrada kolegija isusovačkog sakralno-profanog kompleksa u najužoj jezgri grada Varaždina, koji je od iznimne urbanističko-arhitektonske vrijednosti. Cijeli kompleks je upisan u Registar nepokretnih kulturnih dobara i zbog toga, svi planirani zahvati podliježu zaštiti i uvjetima Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

OBUHVAT ZAHVATA

Zgrada se sastoji od podruma, prizemlja, 1. i 2. kata te potkrovlja a zahvat obuhvaća prozore u prizemlju, na 1. i 2. katu i potkrovlju. U prvoj fazi planira se zamjena 41 prozora na uličnim fasadama, prema Pavlinskoj ulici  i prema katedrali (4 tipa prozora)  i 3 prozora u potkrovlju na dvorišnoj fasadi.

POSTOJEĆE STANJE

Isusovački sakralno-profani kompleks u Varaždinu (crkva sv.Marije, zgrada kolegija, gimnazija te zgrada bivšeg Zakmardijevog sjemeništa) građeni su u 17. stoljeću i jedan su od najznačajnijih i najvrednijih arhitektonskih u urbanističkih zahvata i ostvarenja u tkivu stare varaždinske jezgre.

Isusovci su do 1678. imali u Varaždinu samo svoju rezidenciju, no ubrzo se pojavila potreba za proširenjem prostora. Zbog toga već slijedeće, 1679. godine počinje dogradnja postojećeg kolegija, koja će trajati do 1691.godine. U požaru 1776. godine stradava cijeli kompleks, kao i zgrada kolegija. 1976.godine arhitekt Planić radi projekt adaptacije pavlinskog samostana za Fakultet organizacije i informatike.

Postojeći prozori na zgradi su izvedeni krajem 1970.-ih prilikom čega se razlikuju slijedeći tipovi:

- prozori „krilo na krilo“ – većina prozora na reprezentativnim fasadama,

- dvostruki prozori s „futerštokom“ – pojedini prozori na sporednim fasadama, i

- krovni, „atelijerski“ prozori.

Svi prozori su u dotrajalom stanju i zahtjevaju zamjenu.

INTERVENCIJA

Najbitniji uvjeti koji moraju biti zadovoljeni u samoj intervenciji su vraćanje izvornog oblikovanja prozora (u dimenzijama i poziciji prozora na fasadi), osiguranje pune funkcionalnosti otvora i zadovoljenje Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( Narodne novine 110/08, 89/09,78/13,90/13).

Glavni pristup zamjeni prozora je slijedeći:

- svi prozori u prizemlju, 1. i 2. katu zamijenjuju se novim prozorima sa izo- staklom i povlače se s  ravnine fasade prema unutra

- svi prozori u potkrovlju zamijenjuju se novim prozorima sa izo-staklom i ugrađuju se na istoj poziciji

INTERVENCIJA 1  (prozori tip 1,2,11,12, komada 41)

Postojeći prozori u prizemlju, na 1. i 2. katu iz 1970- ih godina su uglavnom dvokrilni zaokretni  prozori „krilo na krilo“  ili dvostruki prozori s „futerštokom“. Svi prozori su podijeljeni u ostakljena polja vertikalnim i horizontalnim drvenim šprljcima. Većina prozora nema vanjsku klupčicu, a unutrašnje klupčice su uglavnom kamene. Staklo je obično, 3 mm debelo. Većina tih prozora ima originalne kamene okvire u relatino očuvanom stanju koji su dimenzija cca 160x216 cm.

Postojeći prozori su ugrađeni otprilike u sredinu kamenog okvira, i  znatno su  manji od unutrašnje dimenzije  kamenog okvira a sva odstupanja u dimenzijama su neadekvatno riješena  ispunjavanjem mortom. Zbog toga će se novi prozori se u oblikovanju prilagoditi dimenzijama kamenih okvira a ne dimenzijama postojećih prozora, a ugradit će se iza kamenog okvira, poštujući povijesne principe oblikovanja pročelja. Cilj je da se iza kamenog okvira vidi čim manji dio doprozornika (cca 2cm).

Za razliku od postojećih, novi prozori imat će 2 donja, veća zaokretna  krila i 2 gornja manja, zaokretna krila. Materijal od kojeg će se prozori izvesti je ariš sa lazurnim premazom. Krila će se ostakliti izo- staklom 4+16+4 mm, a staklo će se šprljcima podijeliti na polja jednakih dimenzija.  Unutrašnje klupčice biti će od lameliranog ariša ili će se zadržati postojeća kamena klupčica, a vanjske klupčice bit će od cinkotita. Ukoliko je s unutrašnje strane razmak između doprozornika i zida (pristupak) manji od 10 cm a veći od 2 cm, taj dio zida će se oblagati gipskartonskom oblogom. Pristupci manji od 2 cm zatvorit će se drvenim lajsnama.  U unutrašnjoj vizuri prozora mora se poštivati simetrija.

Sve elemente okova će odabrati projektant i konzervator, iz ponude specijaliziranih proizvođača (kao Wieser ili jednakovrijedno).

Iznimke su prozori koji nemaju kamene okvire (naknadno izvedeni), u čijem slučaju će se novi prozori postaviti u istu ravninu kao i prozori sa kamenim okvirima, zbog ujednačenosti u oblikovanju fasade.

INTERVENCIJA 2 (prozori tipa 15, komada 3)

Postojeći prozori u potkrovlju su uglavnom jednokrilni zaokretni prozori s običnim staklom iz 1970-ih godina. Zamijenit će se oblikovno identičnim, drvenim prozorima s izo- staklom. Zbog debljine izo- stakla, sva odstupanja u oblikovanju odnose se na dimenzije profila.

Materijal od kojeg će se prozori izvesti je ariš sa lazurnim premazom. Krila će se ostakliti izo- staklom 4+16+4 mm.  Unutrašnjih klupčica nema, a vanjske klupčice su od cinkotita. Sve elemente okova će odabrati projektant i konzervator.

OSNOVNI UVJETI

Prije izvođenja, potrebno je izvođački snimiti izvana sve kamene okvire, a detalje prozora prilagoditi dimenzijama okvira i iste potvrditi od strane Konzervatorskog odjela.

Nakon toga, potrebno je pažljivo demontirati drvene prozore, pripadajuće klupčice, ispune mortom do kamenog okvira s unutrašnje strane, tako da ne dođe do oštećenja fasade. Predviđa se i demontaža svih metalnih ograda na prozorima. Eventualna zaštita pročelja, izvedba skele ili elemenata pristupačnosti radnom dizalicom s vanjske strane te unutrašnje potrebne fiksne ili pokretne skele uključiti u jedničnu cijenu.

Prije ugradnje prozora, potrebno je utvrditi mogućnosti ugradnje doprozornika na način da se isti čim manje vidi s vanjske strane, iza kamenog okvira, što ovisi o širini pristupka. Ukoliko je pristupak dovoljno širok, doprozornik će se ugraditi na odgovarajuću poziciju, a ostatak zida će se zatvoriti gipskartonskom oblogom. Ako je ostatak zida manji od cca 10 cm, neće se oblagati nego će se postaviti veći doprozornici koji će zatvoriti pristupak. Ukoliko pristupka nema, radi što manje vidljivosti okvira izvana, otući će se minimalni dio žbuke koji smeta ugradnji.

Nakon ugradnje novih prozora, potrebno je oštećenja špaleta zidarski sanirati.

Nisu predviđeni nikakvi popravci na pročelju građevine. Materijal od kojeg će se svi prozori izvesti je ariš sa lazurnim premazom sa svim potrebnim predradnjama.

S unutrašnje strane izvest će se drvena klupčica od lameliranog ariša.  S vanjske strane izvest će se klupčica od cinkotita.

Prilikom montaže prozora na zid, potrebno je koristiti brtvenu ekspandirajuću traku.

U dogovoru s korisnikom, potrebno je pomno dogovoriti i organizirati dinamiku izvođenja radova, odnosno demontažu postojećih otvora i ugradnju novih, na način da se omogući odvijanje neodgodivih aktivnosti na fakultetu.

U cijenu je uključen sav materijal, kompletnu demontažu i montažu, sve okove, opšav, lajsne za ostakljenje, potrebne slijepe doprozornike, gipskartonsku oblogu pristupaka, unutarnje drvene klupčice različitih dubina, potkitivanje i čavlanje vanjske klupčice te sav potreban materijal do pune funkcionalnosti. Također je u cijenu uključen projektantski nadzor.

Sve se izvodi prema izmjeri na licu mjesta, u dogovoru s projektantom i konzervatorima, a prema uputstvima izvođača te RADIONIČKIM NACRTIMA IZVOĐAČA KOJE OVJERAVA KONZERVATOR.

OPĆENITO SE ZAHTJEVA UKLJUČIVANJE KONZERVATORSKOG ODJELA U SVIM FAZAMA SANACIJE.

2.0. TROŠKOVNIK – FAZA I.

Projektant:

Tamara Čelar, dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica

2.1.	SHEME STOLARIJE – FAZA I.

OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I  IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNICIMA I UNUTAR GLAVNOG PROJEKTA

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke  troškovnika.

Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku.

Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnov za izgradnju.

U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.

U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvoditelj je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor).

Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.

Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:

a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba

b) čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa

c) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.)

d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta (Zakon o otpadu NN 178/04, 153/05 i 111/06)

e) mjere zaštite na radu

f) čuvanje gradilišta - prema potrebi

Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.

Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.

Tehnički pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehničkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je dužan izvršiti sve obaveze njime propisane.

Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.

Garantni rok teče o dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.

Svi izvedeni radovi moraju biti prema Zakonu o normizaciji NN br. 163/03 i prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13) i temeljem čl. 26. tog Zakona važeći pravilnici i norme preuzeti Zakonom o normizaciji (NN 55/96), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.

Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.

Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.

Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.

Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).

Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.

Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.

Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).

Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.

Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transporet vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.

Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.

Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.

STOLARSKI RADOVI

Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu, po pravilima zanata, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito:

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) i njime propisane norme:

HRN EN 14351-1:2006  Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001  Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 13115:2001  Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)

Temeljem čl.26. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13) preuzeti propisi i norme:

Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)

Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)

Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), posebno poglavlja od članka 50 do čl. 70, u kojima su navedene specifične odredbe i HR-norme za stolariju kojih se treba pridržavati.

Materijali trebaju odgovarati slijedećim normama:

Drvo HRN D.A0.020, D.A0.021, D.A0.022, D.A0.101

Rezana hrastova građa HRN D.C1.021

Rezana građa jele-smreke HRN D.C1.041

Vijci HRN M.B1.024, M.B1.510

Građevinska stolarija HRN D.E1.001, HRN D.E1.010 – 192 HRN D.E8.001, HRN D.E8.193 HRN D.E8.235

Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.020 - 324

Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Ako nije naročito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviše 2 zarasle kvrge promjera ispod 20 mm na 1 m.

Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolično u boji i glatko brušeno.

Čavli i vijci koji se upotrebljavaju kod hrastovih predmeta moraju biti od bijelog metala.

Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili arišovinu za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.

Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.

Staklarske radove izvesti prema:

HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova

USTAKLJENJE stolarije treba se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:

ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011,

ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050,

ravno armirano staklo HRN B.E1.080,

staklarski kitovi HRN H.C6.050.

Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.

Ličilačke radove izvesti prema:

HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitet. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.

Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inženjera. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba da na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.

Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.

Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.

Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno izvedenim količinama radova na gradilištu. Za sve stavke u troškovniku koje nisu dovoljno jasne potrebno je da izvođač radova prije davanja ponude zatraži objašnjenje od projektanta, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu. Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.

Jedinična cijena treba sadržavati sav  rad i pomoćni materijal, kao i sve potrebne skele, podeste i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izradu uzoraka, sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun, dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, stolarsku montažu na gradnji,svu štetu nastalu nepažnjom u radu, sva priručna pomagala prema popisu HTZ mjera,ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci, ličenje sa svim predradnjama.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.

POSEBNE NAPOMENE

Prije izvođenja, potrebno je izvođački snimiti izvana sve kamene okvire, a detalje prozora prilagoditi dimenzijama okvira i iste potvrditi od strane Konzervatorskog odjela.

Nakon toga, potrebno je pažljivo demontirati drvene prozore, pripadajuće klupčice, ispune mortom do kamenog okvira s unutrašnje strane, tako da ne dođe do oštećenja fasade. Predviđa se i demontaža svih metalnih ograda na prozorima. Eventualna zaštita pročelja, izvedba skele ili elemenata pristupačnosti radnom dizalicom s vanjske strane te unutrašnje potrebne fiksne ili pokretne skele uključiti u jedničnu cijenu.

Prije ugradnje prozora, potrebno je utvrditi mogućnosti ugradnje doprozornika na način da se isti čim manje vidi s vanjske strane, iza kamenog okvira, što ovisi o širini pristupka. Ukoliko je pristupak dovoljno širok, doprozornik će se ugraditi na odgovarajuću poziciju, a ostatak zida će se zatvoriti drvenom oblogom ili gipskartonskom oblogom. Ako je ostatak zida manji od cca 10 cm, neće se oblagati nego će se postaviti veći doprozornici koji će zatvoriti pristupak. Ukoliko pristupka nema, radi što manje vidljivosti okvira izvana, otući će se minimalni dio žbuke koji smeta ugradnji.Nakon ugradnje novih prozora, potrebno je oštećenja špaleta zidarski sanirati. Nisu predviđeni nikakvi popravci na pročelju građevine. Materijal od kojeg će se svi prozori izvesti je ariš sa lazurnim premazom sa svim potrebnim predradnjama.S unutrašnje strane izvest će se drvena klupčica iste obrade kao prozor. S vanjske strane izvest će se klupčica od cinkotita. Prilikom montaže prozora na zid, potrebno je koristiti brtvenu ekspandirajuću traku. U dogovoru s korisnikom, potrebno je pomno dogovoriti i organizirati dinamiku izvođenja radova, odnosno demontažu postojećih otvora i ugradnju novih, na način da se omogući odvijanje neodgodivih aktivnosti na fakultetu. U cijenu je uključen sav materijal, kompletna demontaža i montaža, svi okovi, opšav, lajsne za ostakljenje, potrebni slijepi doprozornici, drvena ili gipskartonska obloga pristupaka, unutarnje drvene klupčice različitih dubina, potkitivanje i čavlanje vanjske klupčice te sav potreban materijal do pune funkcionalnosti. Također je u cijenu uključen projektantski nadzor.Sve se izvodi prema izmjeri na licu mjesta, u dogovoru s projektantom i konzervatorima, a prema uputstvima izvođača te radioničkim nacrtima izvođača koje ovjerava konzervator.

OPĆENITO SE ZAHTJEVA UKLJUČIVANJE KONZERVATORSKOG ODJELA U SVIM FAZAMA SANACIJE.

3.0.	GRAFIČKI DIO- FAZA I.

3.1.	IZVEDBENI DETALJI

3.2.	TLOCRTI  S OZNAČENIM POZICIJAMA PROZORA – FAZA I.